###### МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

###### ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

###### НОВОСИБИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

###### Факультет информационных технологий

Кафедра параллельных вычислений

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ №6

«Влияние кэш-памяти на время обработки массивов»

студента 2 курса, 24204 группы

Агапченко Владислава Вадимовича

Направление 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника»

Преподаватель:

к.т.н. А.Ю. Власенко

Новосибирск 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ЦЕЛЬ	3

ЗАДАНИЕ	3

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ	4

1. Разработка программ	4

2. Измерение времени доступа к элементам	5

3. Определение размеров кэш-памяти	8

4. Сравнение размеров кэш-памяти	8

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	9

Приложение 1. Код программы main.c	10

Приложение 2. Код файла сборки makefile	15

Приложение 3. Результаты измерения measurements.csv	16

Приложение 4. Вывод lscpu	18

# ЦЕЛЬ

Исследовать зависимость времени доступа к данным в памяти от их объема, от порядка их обхода.

# ЗАДАНИЕ

- Написать программу, многократно выполняющую обход массива заданного размера тремя способами (прямой, обратный и случайный).

- Для каждого размера массива и способа обхода измерить среднее время доступа к одному элементу. Построить график зависимости среднего времени доступа от размера массива.

- Определить размеры кэш-памяти точным образом.

- На основе анализа полученных графиков:

  - Оценить размеры кэш-памяти различных уровней, обосновать ответ, сопоставить результат с известными реальными значениями:

  - Определить размеры массива, при которых время доступа к элементу массива при случайном обходе больше, чем при прямом или обратном; объяснить этой разницы во временах.

- Требования к содержанию отчета:

- Описание алгоритмов заполнения массива тремя способами;

- График и таблица зависимости среднего времени доступа к одному элементу от размера массива и способов обхода;

- Полный компилируемый листинг реализованной программы и команду для её компиляции;

- Вывод по результатам лабораторной работы.

# ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

### Разработка программ

Код разработанной программы представлен в приложении 1. Код файла сборки программы представлен в приложении 2.

Программа измеряет среднее время доступа к элементам массива размера N, при его обходе T раз в прямом, обратном и случайном порядках. Размер массива N изменяется от 1 Кб до 32 Мб с шагом 1.2, число обходов T равно 10. Дополнительно, каждый цикл измерений проводится также T раз с выбором наименьшего результата. Итоги измерений сохраняются в форме csv таблицы.

Массив для обхода в прямом порядке запоняется следующим образом:

- Обход массива производится из начала в конец;

- Для i-го элемента записывается значение i + 1;

- Для последнего элемента записывается значение 0.

В листинге 1 представлен фрагмент программы, инициализирующий массив для прямого обхода.

Листинг 1 — Заполнение массива для прямого обхода

- // direct order

- for (int i = 0; i < n - 1; i++) {

- arr[i] = i + 1;

- }

- arr[n - 1] = 0;

Массив для обхода в обратном порядке запоняется следующим образом:

- Обход массива производится из конца в начало;

- Для i-го элемента записывается значение i - 1;

- Для первого элемента записывается значение N - 1.

В листинге 2 представлен фрагмент программы, инициализирующий массив для обратного обхода.

Листинг 2 — Заполнение массива для обратного обхода

- // reverse order

- for (int i = n - 1; i > 0; i--) {

- arr[i] = i - 1;

- }

- arr[0] = n – 1;

Массив для обхода в случайном порядке запоняется следующим образом:

- Создается массив индексов, каждый элемент содержит свой индекс;

- Выполняется перестановка элементов массива индексов;

- Выполняется запись значений массива индексов в основной массив при обходе массива индексов в прямом порядке.

В листинге 3 представлен фрагмент программы, инициализирующий массив для обратного обхода.

Листинг 3 — Заполнение массива для случайного обхода

- // random order

- srand(42);

- for (int i = n - 1; i > 0; i--) {

- int j = rand() % (i + 1);

- int temp = indices[i];

- indices[i] = indices[j];

- indices[j] = temp;

- }

- for (int i = 0; i < n - 1; i++) {

- arr[indices[i]] = indices[i + 1];

- }

- arr[indices[n - 1]] = indices[0];

### Измерение времени доступа к элементам

Результаты измерений программы сохраняются в csv файл, содержание файла представлено в приложении 3.

На основе этих данных были построены график 1 и таблица 1, изображающие зависимость среднего времени доступа к элементу массива в зависимости от его размера и порядка обхода.

График 1 — Зависимость времени обращения к элементу от размера массива

| Размер массива | Время обращения к элементу, такты |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Прямой обход | Обратный обход | Случайный обход |
| 1.00 KB | 4 | 4 | 4 |
| ... | 4 | 4 | 4 |
| 31.87 KB | 4 | 4 | 4 |
| 38.24 KB | 4 | 4 | 5 |
| 45.89 KB | 4 | 4 | 5 |
| 55.07 KB | 4 | 4 | 6 |
| 66.08 KB | 4 | 4 | 7 |
| ... | 4 | 4 | 7-8 |
| 236.78 KB | 4 | 4 | 8 |
| 284.13 KB | 4 | 4 | 9 |
| 340.96 KB | 4 | 4 | 10 |
| 409.15 KB | 4 | 4 | 11 |
| 490.98 KB | 4 | 4 | 16 |
| 589.18 KB | 4 | 4 | 16 |
| 707.01 KB | 4 | 4 | 19 |
| 848.42 KB | 4 | 4 | 22 |
| 1018.10 KB | 4 | 4 | 25 |
| 1.19 MB | 4 | 4 | 27 |
| 1.43 MB | 4 | 4 | 29 |
| 1.72 MB | 4 | 4 | 30 |
| 2.06 MB | 4 | 4 | 32 |
| 2.47 MB | 4 | 4 | 33 |
| 2.97 MB | 4 | 4 | 33 |
| 3.56 MB | 4 | 4 | 34 |
| 4.28 MB | 4 | 4 | 32 |
| 5.13 MB | 4 | 4 | 33 |
| 6.16 MB | 4 | 4 | 32 |
| 7.39 MB | 4 | 4 | 33 |
| 8.86 MB | 4 | 4 | 33 |
| 10.64 MB | 4 | 4 | 33 |
| 12.77 MB | 4 | 4 | 36 |
| 15.32 MB | 4 | 4 | 54 |
| 18.38 MB | 4 | 4 | 88 |
| 22.06 MB | 4 | 4 | 118 |
| 26.47 MB | 4 | 4 | 143 |
| 31.76 MB | 4 | 4 | 166 |
| 32.00 MB | 4 | 4 | 166 |

Таблица 1 — Зависимость времени обращения к элементу от размера массива

Кэш-контроллеры распознают последовательный обход памяти и обеспечивают эффективную предварительную загрузку данных в кэш память. Благодаря этому заметно снижается вероятность кэш-промахов, а время обращения к элементам при прямом и обратном обходе константна.

Таким образом, из-за кэш-промахов увеличение времени обращения к элементам массива заметно только в случае обхода в случайном порядке. На графике видно:

- 1 Кб — 32 Кб: время обращения 4 такта, обращения к L1;

- 32 Кб — 512 Кб: плавный рост от 5 до 12 тактов, обращения к L2;

- 512 Кб — 4 Мб: рост от 15 до 30 тактов, обращения к L3;

- 4 Мб — 16 Мб: колебания от 30 до 36 тактов, обращения к L3;

- 16 Мб — 32 Мб: резкий рост до 168 тактов, обращения к RAM.

Таким образом, можно провести оценку размера кэш-памяти:

- L1: 32 Кб;

- L2: 512 Кб;

- L3: 16 Мб.

### Определение размеров кэш-памяти

Данные о процессоре были получены утилитой lscpu, полный вывод представлен в приложении 4.

В используемой машине установлен процессор AMD Ryzen 7 7435H, с размерами кэш-памяти:

- L1d: 256 Кб = 32 Кб * 8 ядер (кэш данных);

- L1i: 256 Кб = 32 Кб * 8 ядер (кэш инструкций);

- L2: 4 Мб = 512 Кб * 8 ядер;

- L3: 16 Мб.

В листинге 4 предстален вывод команды lscpu с разделом размеров кэш-памяти.

Листинг 4 — Размеры кэш-памяти

- Caches (sum of all):

- L1d:                       256 KiB (8 instances)

- L1i:                       256 KiB (8 instances)

- L2:                        4 MiB (8 instances)

- L3:                        16 MiB (1 instance)

### Сравнение размеров кэш-памяти

Оценка на основе измерений оказалось достаточно точной, удалось точно определить размер кэш-памяти уровней L1, L2, L3.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения лабораторной работы была установлена зависимость времени доступа к данным в памяти от их объема, от порядка их обхода (при прямом, обратном, случайном). Была проведена оценка размера кэш-памяти, установлено соответствие с точным размером кэш-памяти.

# Приложение 1. Код программы main.c

- #include "../pr5/matrix.h"

- #include <inttypes.h>

- #include <limits.h>

- #include <stdint.h>

- #include <stdio.h>

- #include <string.h>

- #include <time.h>

- #include <x86intrin.h>

- int init_file(FILE **file_ptr) {

- time_t current_time;

- time(&current_time);

- struct tm *local_time = localtime(&current_time);

- char filename[32];

- sprintf(filename, "%02d:%02d:%02d|%02d-%02d-%04d.csv", local_time->tm_hour,

- local_time->tm_min, local_time->tm_sec, local_time->tm_mday,

- local_time->tm_mon, local_time->tm_year + 1900);

- FILE *file = fopen(filename, "w");

- if (!file) {

- fprintf(stderr, "Failed to create %s\n", filename);

- return 1;

- }

- fprintf(file, "clocks;direct;reverse;random\n");

- *file_ptr = file;

- return 0;

- }

- void to_units(int n, char *buffer, size_t buf_size) {

- char *units[] = {"B", "KB", "MB", "GB", "TB"};

- const int step = 1024;

- int unit_idx = 0;

- float value = n;

- while (value >= step) {

- value /= step;

- unit_idx++;

- }

- snprintf(buffer, buf_size, "%.2f %s", value, units[unit_idx]);

- }

- void no_opt(int k) {

- if (k == 12345) {

- printf("-_-\n");

- }

- }

- int measure_direct(int n, int t) {

- uint64_t start;

- uint64_t end;

- int *arr = malloc(sizeof(int) * n);

- if (!arr) {

- return -1;

- }

- // direct order

- for (int i = 0; i < n - 1; i++) {

- arr[i] = i + 1;

- }

- arr[n - 1] = 0;

- // heating the cache

- int k = 0;

- for (int i = 0; i < n; i++) {

- k = arr[k];

- }

- no_opt(k);

- // measurement

- k = 0;

- start = __rdtsc();

- for (int i = 0; i < n * t; i++) {

- k = arr[k];

- }

- end = __rdtsc();

- no_opt(k);

- free(arr);

- return (end - start) / (n * t);

- }

- int measure_reverse(int n, int t) {

- uint64_t start;

- uint64_t end;

- int *arr = malloc(sizeof(int) * n);

- if (!arr) {

- return -1;

- }

- // reverse order

- for (int i = n - 1; i > 0; i--) {

- arr[i] = i - 1;

- }

- arr[0] = n - 1;

- // heating the cache

- int k = 0;

- for (int i = 0; i < n; i++) {

- k = arr[k];

- }

- no_opt(k);

- // measurement

- k = 0;

- start = __rdtsc();

- for (int i = 0; i < n * t; i++) {

- k = arr[k];

- }

- end = __rdtsc();

- no_opt(k);

- free(arr);

- return (end - start) / (n * t);

- }

- int measure_random(int n, int t) {

- uint64_t start;

- uint64_t end;

- int *arr = malloc(sizeof(int) * n);

- if (!arr) {

- return -1;

- }

- int *indices = malloc(sizeof(int) * n);

- if (!indices) {

- free(arr);

- return -1;

- }

- for (int i = 0; i < n; i++) {

- indices[i] = i;

- }

- // random order

- for (int i = n - 1; i > 0; i--) {

- int j = rand() % (i + 1);

- int temp = indices[i];

- indices[i] = indices[j];

- indices[j] = temp;

- }

- for (int i = 0; i < n - 1; i++) {

- arr[indices[i]] = indices[i + 1];

- }

- arr[indices[n - 1]] = indices[0];

- // heating the cache

- int k = 0;

- for (int i = 0; i < n; i++) {

- k = arr[k];

- }

- no_opt(k);

- // measurement

- k = 0;

- start = __rdtsc();

- for (int i = 0; i < n * t; i++) {

- k = arr[k];

- }

- end = __rdtsc();

- no_opt(k);

- free(arr);

- free(indices);

- return (end - start) / (n * t);

- }

- int min(int a, int b) { return a < b ? a : b; }

- void measure(FILE *file, int n, int t) {

- const int size = n / sizeof(int);

- char in_units[16];

- to_units(n, in_units, sizeof(in_units));

- int direct_clocks = INT_MAX;

- int reverse_clocks = INT_MAX;

- int random_clocks = INT_MAX;

- printf("Array size: %s\n", in_units);

- printf("Measuring direct order passage\n");

- for (int i = 0; i < t; i++) {

- direct_clocks = min(measure_direct(size, t), direct_clocks);

- }

- printf("Measuring reverse order passage\n");

- for (int i = 0; i < t; i++) {

- reverse_clocks = min(measure_reverse(size, t), reverse_clocks);

- }

- printf("Measuring random order passage\n");

- for (int i = 0; i < t; i++) {

- random_clocks = min(measure_random(size, t), random_clocks);

- }

- fprintf(file, "%s;%d;%d;%d\n", in_units, direct_clocks, reverse_clocks,

- random_clocks);

- }

- int main(void) {

- srand(42);

- FILE *file;

- if (init_file(&file) > 0) {

- return 1;

- }

- const int start = 1024;

- const int end = 1024 * 1024 * 32;

- const int t = 10;

- const float step = 1.2f;

- printf("Heating the CPU...\n");

- calculate(1024, 20, false);

- int n;

- for (n = start; n < end; n *= step) {

- measure(file, n, t);

- }

- if (n > end) {

- measure(file, end, t);

- }

- fclose(file);

- return 0;

- }

# Приложение 2. Код файла сборки makefile

- CC = gcc

- CFLAGS = -Wall -O1

- TARGETS = main

- SRC = $(TARGETS:=.c)

- OBJ = $(TARGETS:=.o) cpu-heat.o matrix.o

- .PHONY: all clean

- all: $(TARGETS)

- main: main.o cpu-heat.o matrix.o

- $(CC) $(CFLAGS) $^ -o $@

- main.o: main.c

- $(CC) $(CFLAGS) -c $< -o $@

- cpu-heat.o: ../pr5/naive.c ../pr5/matrix.h

- $(CC) $(CFLAGS) -c $< -o $@

- matrix.o: ../pr5/matrix.c ../pr5/matrix.h

- $(CC) $(CFLAGS) -c $< -o $@

- clean:

- rm -f $(TARGETS) $(OBJ)

# Приложение 3. Результаты измерения measurements.csv

- clocks;direct;reverse;random

- 1.00 KB;4;4;4

- 1.20 KB;4;4;4

- 1.44 KB;4;4;4

- 1.73 KB;4;4;4

- 2.07 KB;4;4;4

- 2.48 KB;4;4;4

- 2.98 KB;4;4;4

- 3.58 KB;4;4;4

- 4.29 KB;4;4;4

- 5.15 KB;4;4;4

- 6.18 KB;4;4;4

- 7.41 KB;4;4;4

- 8.90 KB;4;4;4

- 10.67 KB;4;4;4

- 12.81 KB;4;4;4

- 15.37 KB;4;4;4

- 18.44 KB;4;4;4

- 22.13 KB;4;4;4

- 26.56 KB;4;4;4

- 31.87 KB;4;4;4

- 38.24 KB;4;4;5

- 45.89 KB;4;4;5

- 55.07 KB;4;4;6

- 66.08 KB;4;4;7

- 79.30 KB;4;4;7

- 95.16 KB;4;4;7

- 114.19 KB;4;4;8

- 137.03 KB;4;4;8

- 164.43 KB;4;4;8

- 197.32 KB;4;4;8

- 236.78 KB;4;4;8

- 284.13 KB;4;4;9

- 340.96 KB;4;4;10

- 409.15 KB;4;4;11

- 490.98 KB;4;4;16

- 589.18 KB;4;4;16

- 707.01 KB;4;4;19

- 848.42 KB;4;4;22

- 1018.10 KB;4;4;25

- 1.19 MB;4;4;27

- 1.43 MB;4;4;29

- 1.72 MB;4;4;30

- 2.06 MB;4;4;32

- 2.47 MB;4;4;33

- 2.97 MB;4;4;33

- 3.56 MB;4;4;34

- 4.28 MB;4;4;32

- 5.13 MB;4;4;33

- 6.16 MB;4;4;32

- 7.39 MB;4;4;33

- 8.86 MB;4;4;33

- 10.64 MB;4;4;33

- 12.77 MB;4;4;36

- 15.32 MB;4;4;54

- 18.38 MB;4;4;88

- 22.06 MB;4;4;118

- 26.47 MB;4;4;143

- 31.76 MB;4;4;166

- 32.00 MB;4;4;166

# Приложение 4. Вывод lscpu

- evmpu/pr6 master ? ❯ lscpu

- Architecture:                x86_64

- CPU op-mode(s):            32-bit, 64-bit

- Address sizes:             48 bits physical, 48 bits virtual

- Byte Order:                Little Endian

- CPU(s):                      16

- On-line CPU(s) list:       0-15

- Vendor ID:                   AuthenticAMD

- Model name:                AMD Ryzen 7 7435H

- CPU family:              25

- Model:                   68

- Thread(s) per core:      2

- Core(s) per socket:      8

- Socket(s):               1

- Stepping:                1

- Frequency boost:         enabled

- CPU(s) scaling MHz:      60%

- CPU max MHz:             4553.9829

- CPU min MHz:             411.5050

- BogoMIPS:                6188.80

- Flags:                   fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_op

- t pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid extd_apicid aperfmperf rapl pni pclmulqdq monitor s

- sse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy abm sse4a

- misalignsse 3dnowprefetch osvw ibs skinit wdt tce topoext perfctr_core perfctr_nb bpext perfctr_llc mwaitx cpb cat_l3 cdp_l3 h

- w_pstate ssbd mba ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid cqm rdt_a rdseed adx smap clflushopt clwb

- sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local user_shstk clzero irperf xsaveerptr rd

- pru wbnoinvd cppc arat npt lbrv svm_lock nrip_save tsc_scale vmcb_clean flushbyasid decodeassists pausefilter pfthreshold avic

- v_vmsave_vmload vgif v_spec_ctrl umip pku ospke vaes vpclmulqdq rdpid overflow_recov succor smca fsrm debug_swap

- Virtualization features:

- Virtualization:            AMD-V

- Caches (sum of all):

- L1d:                       256 KiB (8 instances)

- L1i:                       256 KiB (8 instances)

- L2:                        4 MiB (8 instances)

- L3:                        16 MiB (1 instance)

- NUMA:

- NUMA node(s):              1

- NUMA node0 CPU(s):         0-15

- Vulnerabilities:

- Gather data sampling:      Not affected

- Ghostwrite:                Not affected

- Indirect target selection: Not affected

- Itlb multihit:             Not affected

- L1tf:                      Not affected

- Mds:                       Not affected

- Meltdown:                  Not affected

- Mmio stale data:           Not affected

- Old microcode:             Not affected

- Reg file data sampling:    Not affected

- Retbleed:                  Not affected

- Spec rstack overflow:      Mitigation; Safe RET

- Spec store bypass:         Mitigation; Speculative Store Bypass disabled via prctl

- Spectre v1:                Mitigation; usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization

- Spectre v2:                Mitigation; Retpolines; IBPB conditional; IBRS_FW; STIBP always-on; RSB filling; PBRSB-eIBRS Not affected; BHI Not affected

- Srbds:                     Not affected

- Tsa:                       Mitigation; Clear CPU buffers

- Tsx async abort:           Not affected

- Vmscape:                   Mitigation; IBPB before exit to userspace