###### МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

###### ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

###### НОВОСИБИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

###### Факультет информационных технологий

Кафедра параллельных вычислений

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ №7

«Измерение степени ассоциативности кэш-памяти»

студента 2 курса, 24204 группы

Агапченко Владислава Вадимовича

Направление 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника»

Преподаватель:

к.т.н. А.Ю. Власенко

Новосибирск 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ЦЕЛЬ	3

ЗАДАНИЕ	3

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ	4

1. Разработка программ	4

2. Измерение времени доступа к элементам	4

3. Определение размеров кэш-памяти	7

4. Сравнение уровней ассоциативности кэш-памяти	8

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	9

Приложение 1. Код программы main.c	10

Приложение 2. Код файла сборки makefile	13

Приложение 3. Результаты измерения measure.csv	14

# ЦЕЛЬ

Эксперементально определить степень ассоциативности кэш-памяти.

# ЗАДАНИЕ

- Написать программу, многократно выполняющую обход массива, вызывающий «буксование» кэш-памяти.

- Измерить среднее время доступа к одному элементу для разного числа фрагментов: от 1 до 32. Построить график зависимости среднего времени доступа от числа фрагментов.

- По полученному графику определить степень ассоциативности кэш-памяти, сравнить с реальными характеристиками исследуемого процессора.

- Требования к содержанию отчета:

- Параметры теста: размер фрагментов, величина смещения;

- График и таблица зависимости среднего времени доступа к  элементу от числа фрагментов;

- Реальные и полученные в ходе тестирования значения степени ассоциативности кэш-памятей процессора.

- Полный компилируемый листинг реализованной программы и команду для её компиляции.

# ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

### Разработка программ

Код разработанной программы представлен в приложении 1. Код файла сборки программы представлен в приложении 2.

Программа измеряет среднее время обращения к элементу массива в зависимости от числа фрагментов данных в этом массиве. Для этого инициализируется массив размера N = M * K, где M — число фрагментов данных, K - расстояние между ними.

Элементы массива образуют односвязный список, где каждый i-й элемент из фрагмента m указывает на i-й элемент из фрагмента m + 1. Каждый i-ый элементы фрагмента M - 1 указывает на элемент i + 1 фрагмента 0. Последний элемент фрагмента M - 1 указывает на 0 элемент фрагмента 0.

Число фрагментов изменяется от 1 до 32. Каждый цикл измерений проводится T раз с выбором среднего результата, и дополнительно T раз с выбором наименьшего среднего результата. Результаты измерений сохраняются в форме csv таблицы.

Массив для обхода запоняется следующим образом:

- Каждый i-ый элемент k-ого фрагмента указывает на i-ый элемент (k+1)-ого фрагмента;

- Каждый i-ый элемент последнего фрагмента указывает на (i+1)-ый элемент начального фрагмента;

- Последный элемент последнего фрагмента указывает на начальный элемент начального фрагмента.

В листинге 1 представлен фрагмент программы, инициализирующий массив для прямого обхода.

Листинг 1 — Заполнение массива для прямого обхода

- for (size_t i = 0; i < fragment_size - 1; i++) {

- for (size_t j = 0; j < fragments - 1; j++) {

- array[offset * j + i] = offset * (j + 1) + i;

- }

- array[offset * (fragments - 1) + i] = i + 1;

- }

- array[offset * (fragments - 1) + fragment_size - 1] = 0;

### Измерение времени доступа к элементам

Результаты измерений программы сохраняются в csv файл, содержание файла представлено в приложении 3.

На основе этих данных были построены график 1 и таблица 1, изображающие зависимость среднего времени доступа к элементу массива в зависимости от его размера и порядка обхода.

График 1 — Зависимость времени обращения к элементу от числа фрагментов данных

| Число фрагментов данных | Время обращения к элементу, такты |
| --- | --- |
| 1 | 4 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4 |
| 4 | 4 |
| 5 | 18 |
| 6 | 18 |
| 7 | 18 |
| 8 | 18 |
| 9 | 28 |
| 10 | 28 |
| 11 | 28 |
| 12 | 28 |
| 13 | 28 |
| 14 | 28 |
| 15 | 28 |
| 16 | 28 |
| 17 | 30 |
| 18 | 32 |
| 19 | 33 |
| 20 | 35 |
| 21 | 35 |
| 22 | 35 |
| 23 | 35 |
| 24 | 35 |
| 25 | 35 |
| 26 | 35 |
| 27 | 36 |
| 28 | 36 |
| 29 | 36 |
| 30 | 36 |
| 31 | 37 |
| 32 | 37 |

Таблица 1 — Зависимость времени обращения к элементу от числа фрагментов данных

Из полученных результатов измерений видно, что при увеличении числа фрагментов увеличивается время обращения к элементам. Из-за того, что данные разделены на фрагменты, лежащие в памяти на расстоянии, кратном размеру банка кэш-памяти, эти данные отображаются на одно и тоже множество кэш-памяти. Таким образом, когда число таких конфликтующих обращений превысит степень ассоциативности кэш-памяти, данные начнут вытесняться из кэш-памяти и возникнет кэш-буксование, увеличивающее время обращения к элементу.

Таким образом, из-за увеличения времени обращения к элементам при определенном числе фрагментов, можно оценить степень ассоциативности уровней кэш-памяти:

- 1 — 4: время обращения 4 такта, обращения к TLB / L1;

- 4 — 8: время 18 тактов, пробуксовка TLB / L1, обращения к L2;

- 9 — 16: время 28 тактов, пробуксовка L2, обращения к L3;

- 17 - 32: рост от 30 до 37 тактов, пробуксовка L3, обращения к RAM.

Таким образом, можно провести оценку уровней ассоциативности кэш-памяти:

- TLB: 4:

- L1: 4 / 8;

- L2: 8;

- L3: 16.

### Определение размеров кэш-памяти

Данные о ассоциативности уровней кэш-памяти процессора были получены утилитой getconf, вывод команды представлен в листинге 2.

Листинг 2 — Размеры кэш-памяти

- evm035@comrade:~/pr7$ getconf -a | grep CACHE

- LEVEL1_ICACHE_SIZE                 32768

- LEVEL1_ICACHE_ASSOC                4

- LEVEL1_ICACHE_LINESIZE             64

- LEVEL1_DCACHE_SIZE                 32768

- LEVEL1_DCACHE_ASSOC                8

- LEVEL1_DCACHE_LINESIZE             64

- LEVEL2_CACHE_SIZE                  262144

- LEVEL2_CACHE_ASSOC                 8

- LEVEL2_CACHE_LINESIZE              64

- LEVEL3_CACHE_SIZE                  12582912

- LEVEL3_CACHE_ASSOC                 16

- LEVEL3_CACHE_LINESIZE              64

- LEVEL4_CACHE_SIZE                  0

- LEVEL4_CACHE_ASSOC                 0

- LEVEL4_CACHE_LINESIZE              0

Таким образом, уровни ассоциативности кэш-памяти:

- L1: 8;

- L2: 8;

- L3: 16.

### Сравнение уровней ассоциативности кэш-памяти

Оценка на основе измерений оказалось достаточно точной, удалось точно определить размер кэш-памяти уровней L2 и L3. Увеличение времени после 4-х фрагментов соответствует степени ассоциативности не кэш-памяти уровня L1, а буфера трансляции адресов TLB.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения лабораторной работы была эксперементальным образом установлена степень ассоциативности кэш-памяти, проведено сравнение оценки с фактическими значениями ассоциативности.

# Приложение 1. Код программы main.c

- #include <inttypes.h>

- #include <limits.h>

- #include <stdint.h>

- #include <stdio.h>

- #include <string.h>

- #include <time.h>

- #include <x86intrin.h>

- #define KB 1024

- #define MB (KB * KB)

- int init_file(FILE **file_ptr) {

- time_t current_time;

- time(&current_time);

- struct tm *local_time = localtime(&current_time);

- char filename[32];

- sprintf(filename, "%02d-%02d-%02dx%02d-%02d-%04d.csv", local_time->tm_hour,

- local_time->tm_min, local_time->tm_sec, local_time->tm_mday,

- local_time->tm_mon, local_time->tm_year + 1900);

- FILE *file = fopen(filename, "w");

- if (!file) {

- fprintf(stderr, "Failed to create %s\n", filename);

- return 1;

- }

- fprintf(file, "fragments;clocks\n");

- *file_ptr = file;

- return 0;

- }

- int alloc_array(int **array, size_t size) {

- int *arr = malloc(sizeof(int) * size);

- if (!arr) {

- fprintf(stderr, "Failed to initialize array\n");

- return 1;

- }

- *array = arr;

- return 0;

- }

- void init_array(int *array, size_t offset, size_t fragments,

- size_t fragment_size) {

- for (size_t i = 0; i < fragment_size - 1; i++) {

- for (size_t j = 0; j < fragments - 1; j++) {

- array[offset * j + i] = offset * (j + 1) + i;

- }

- array[offset * (fragments - 1) + i] = i + 1;

- }

- array[offset * (fragments - 1) + fragment_size - 1] = 0;

- }

- void reduce_optimization(size_t k) {

- if (k == 12345) {

- fprintf(stdout, "༼つ´ω`༽つ");

- }

- }

- uint64_t min(uint64_t a, uint64_t b) { return a > b ? b : a; }

- uint64_t measure(int *array, size_t fragments, size_t fragment_size, int times) {

- uint64_t clocks = UINT64_MAX;

- uint64_t start, end;

- size_t k = 0;

- for (int i = 0; i < times; i++) {

- start = __rdtsc();

- for (size_t j = 0; j < fragments * fragment_size * times; j++) {

- k = array[k];

- }

- end = __rdtsc();

- clocks = min(clocks, (end - start) / (fragments * fragment_size * times));

- }

- reduce_optimization(k);

- return clocks;

- }

- int main(void) {

- FILE *file;

- int code = init_file(&file);

- if (code != 0) {

- return code;

- }

- const int times = 5;

- const int max_fragments = 32;

- const size_t cache = 24 * MB / sizeof(int);

- const size_t offset = cache;

- const size_t fragment_size = cache / max_fragments;

- const size_t size = offset * max_fragments;

- int *array;

- code = alloc_array(&array, size);

- if (code != 0) {

- return code;

- }

- fprintf(stdout, " %9s | %6s\n", "fragments", "clocks");

- for (int fragments = 1; fragments <= max_fragments; fragments++) {

- fprintf(stdout, " %9d |", fragments);

- init_array(array, offset, fragments, fragment_size);

- uint64_t clocks = measure(array, fragments, fragment_size, times);

- fprintf(stdout, " %6zu\n", clocks);

- fprintf(file, "%d;%lu\n", fragments, clocks);

- }

- fclose(file);

- free(array);

- return 0;

- }

# Приложение 2. Код файла сборки makefile

- CC = gcc

- CFLAGS = -Wall -O1 -march=native

- TARGETS = main

- .PHONY: all clean

- all: $(TARGETS)

- main: main.c

- $(CC) $(CFLAGS) $< -o $@

- clean:

- rm -f $(TARGETS) $(OBJ)

# Приложение 3. Результаты измерения measure.csv

- fragments;clocks

- 1;4

- 2;4

- 3;4

- 4;4

- 5;18

- 6;18

- 7;18

- 8;18

- 9;28

- 10;28

- 11;28

- 12;28

- 13;28

- 14;28

- 15;28

- 16;28

- 17;30

- 18;32

- 19;33

- 20;35

- 21;35

- 22;35

- 23;35

- 24;35

- 25;35

- 26;35

- 27;36

- 28;36

- 29;36

- 30;36

- 31;37

- 32;37